УДК 633.15:631.53.026

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

У ТЕХНОЛОГІЯХ СУШІННЯ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

М. Я. Кирпа, доктор сільськогосподарських наук

В. О. Кулик, аспірант

ДУ Інститут зернових культур НААН України

Наведено аналіз відомих методів енергозаощадження у процесі сушіння насіння кукурудзи в камерних кукурудзосушарках типу СКП. Встановлено техніко-економічні показники роботи сушарок у режимах енергозаощадження, а також показники якості насіння. Висвітлено принципово новий напрямок енергозаощадження за рахунок використання рослинних видів палива.

Ключові слова:теплове сушіння, сушарка камерна, прийоми енергозаощадження, якість насіння.

Кукурудза відноситься до пізньостиглих культур, тому збирається з підвищеною вологістю зерна. Навіть в умовах суттєвого потепління клімату, як це спостерігається останнім часом, вологість кукурудзи при збиранні значно перевищує допустиму норму. У зв’язку з цим зібране зерно підлягає обов’язковому тепловому сушінню і якнайскорішому доведенню до сухого безпечного стану та вологості 12–14 %.

Теплове сушіння насіння кукурудзи проводиться в камерних сушарках відповідно до Інструкції та потребує значних енерговитрат. За вимогами Інструкції регламент сушіння є таким: температурний режим 35–50 °С залежно від вологості зерна, послідовне включення камер у роботу, безциклічний графік сушіння, реверсування, тобто зміна напрямку продувки камер. З урахуванням відмічених параметрів було встановлено норму споживання палива умовного, яка складає до 3,36 кг на один тонно-відсоток вологи, або ж до 20 кг на одну планову тонну. Розрахунки показують, що при такій нормі техніко експлуатаційні показники роботи камерної сушарки будуть слідуючими: витрата енергії, яка потрібна на випаровування 1 кг вологи, становить 8,56 МДж, а тепловий коефіцієнт корисної дії складає 30–35 % від теоретично можливого і 55–60 % по відношенню до кращих зразків шахтних зерносушарок.

З метою енергозаощадження було проведено науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи в різних установах України та колишнього СНД. Найбільш вагомі здобутки були отримані в Інституті зернових культур НААН України ( у минулому Всесоюзний НДІ кукурудзи, Інститут зернового господарства, Інститут сільського господарства степової зони) та Одеській Національній Академії харчових технологій. Слід відмітити, що всі розробки щодо енергозаощадження були спрямовані лише на техніко-технологічну модернізацію камерних кукурудзосушарок, без заміни виду палива.

До таких відомих методів енергозаощадження слід віднести: двостадійне сушіння, із попереднім прогрівом качанів перед основним сушінням, повернення відпрацьованого теплоносія у зону сушіння (рекуперацію), застосування гранично допустимих температур нагріву качанів (табл.1).

1. Способи енергоощадного сушіння та модернізація камерних кукурудзосушарок

| Сушіння | Економія палива (рідкого, газоподібного), % | Модернізація |
| --- | --- | --- |
| На рослинному паливі | 100 | Новий теплогенератор |
| Двостадійне (початки+зерно) | 25-29 | Додаткова сушарка |
| Із рециркуляцією тепла | 20-26 | Реконструкція |
| Інтенсивне | 18-24 | Реконструкція |

За рахунок модернізації камерних сушарок можна досягти економії газоподібного палива у межах 18–29 %. Із наведених методів двостадійний спосіб потребує найбільших затрат, оскільки камерну сушарку необхідно обладнувати іншою для сушіння зерна в м’якому температурному режимі.

Принципово іншим напрямком енергозаощадження є сушіння із використанням теплогенераторів, які працюють на рослинних видах палива. Останнім часом створено ряд теплогенераторів різної потужності, проте не всі придатні для сушіння насіннєвої кукурудзи в качанах.

Нами проведено дослідження роботи камерної кукурудзосушарки із теплогенератором ТПГ-1/25. Теплогенератор має оригінальну конструкцію і працює у режимі прямого згоряння палива – стрижнів кукурудзи.

Випробування, проведене в насінницьких господарствах, показало високі техніко-технологічні, експлуатаційні та економічні показники роботи нового теплогенератора. Насіння гібридів кукурудзи, зібране із вологістю 20–35 % і просушене сушаркою, укомплектованою новим теплогенератором, мало високу кондиційну схожість і силу росту. Економія рідкого чи газоподібного палива від загальної потреби складала 100 %.

У процесі випробування встановлено вимоги, яким має відповідати теплогенератор:вид палива, на якому буде працювати теплогенератор; теплова потужність, яку необхідно досягти залежно від сушарки; стабільність температурного режиму відносно призначення сушарки; санітарно-економічні норми і чистота продукції; протипожежна безпека; ККД теплогенератора; матеріально-технічна характеристика; вартість теплогенератора відносно теплової потужності.

Висновки. У типових сушарках,з метою часткового енергозаощадження (20–26 % від потреби на сушіння), пропонується здійснювати рекуперацію теплоносія. Для повної економії газоподібного палива (100 %) пропонуються застосовувати теплогенератори, які працюють на рослинних матеріалах (стрижні кукурудзи, пелети, щепа, відходи зерноочищення).